劳工安全卫生技术丛书IOSH-T-008

防护具选用技术手册—安全鞋

行政院劳工委员会劳工安全卫生研究所

中华民国八十四年六月

# 目录

第一章 构造及各部功能	1

第一节 安全鞋主要构造及各部名称	1

第二节 安全鞋的各部功能	1

第二章 安全鞋的种类、型式与选用要领	3

第一节 安全鞋的种类及型式	3

第二节 安全鞋选用要领	4

第三节 各类型安全鞋适用危害种类及场所	9

第三章 相关法规、标准解说	12

第一节 相关法规之规定	12

第二节 安全鞋中国国家标准性能要求	15

第三节 国外相关法规标准	17

第四章 安全鞋的维护及检查方法	19

第一节 安全鞋的维护	19

第二节 安全鞋使用时应注意事项	19

第三节 安全鞋检查及制定标准	19

附录	21

一、皮革制安全鞋的种类	21

二、橡胶安全鞋的种类	21

三、防止带静电用安全鞋、工作鞋的种类	21

四、保护劳工卫生用长统鞋的种类	22

五、聚月尿泡绵鞋底安全鞋的种类	23

六、脚背安全鞋的种类	24

参考数据	25

# 构造及各部功能

## 安全鞋主要构造及各部名称

如图1所示。

图 1 安全鞋主要构造及各部名称

资料来源：中华民国工业安全卫生协会，「个人防护具」[20]

## 安全鞋的各部功能

- 鞋面皮：主要使劳工作业时，能运动方便、舒适。特殊材质设计亦可防止热伤害及化学原料之腐蚀伤害，对于尖锐物质亦有防穿止刺伤害效果。

- 鞋带及鞋带孔：用以确实绑紧安全鞋，使劳工穿着时作业方便，不受外物伤害。

- 鞋统：具有防止热、火、辐射、化学物质、冻伤、油污等伤害或感染等功能。

- 后踵衬里：用以固定安全鞋，并可具有保护后踵功能，另外亦使劳工穿着舒适，防止外物伤害。

- 鞋底面（包含后跟）：用以保护劳工脚部不受外物穿刺受伤，另对防滑、防火、防热、防腐蚀、防冻、防感电等亦具有保护功能。

- 护趾钢头：用以保护劳工作业时，防止物质坠落、穿刺受伤，以确使保护劳工脚趾不受伤害。

# 安全鞋的种类、型式与选用要领

## 安全鞋的种类及型式

一、依中国国家标准分

安全鞋的种类及型式非常多，依不同的需求或制造而有不同的分类，目前中国国家标准有关安全鞋的标准计有六种，如表 1所示。

表 1 现有CNS安全鞋标准

| CNS编号 | 名称 |
| --- | --- |
| 6863 | 皮革制安全鞋 |
| 7759 | 橡胶安全鞋 |
| 8878 | 防止带静电用安全鞋、工作鞋 |
| 12707 | 保护劳工卫生用长统鞋 |
| 12708 | 聚月尿泡绵鞋底安全鞋 |
| 12709 | 脚背安全鞋 |

二、依作业型态分

依劳工作业型态，安全鞋分别针对不同作业，区分为重作业用安全鞋、普通作业用安全鞋及轻工作用安全鞋，如表 2所示。

表 2 安全鞋依作业型态分类

| 作业性质分类 | 符号 |
| --- | --- |
| 重作业用 | H |
| 普通作业用 | S |
| 轻作业用 | L |

三、依安全鞋保护劳工脚部部位及防护灾害类型区分

- 导电鞋：可使劳工于高压电区域作业时，将人体内所蓄积的电由鞋底传导至大地，确保劳工作业安全。

- 静电鞋：可将人体内蓄积的电传导至地面。

- 耐电型：可保护劳工作业时，当碰到低压回路时防止感电灾害。

- 护趾钢头安全鞋：在安全鞋的鞋头加一护趾钢头，以防止物体坠落或穿刺伤害脚趾。

- 耐穿刺安全鞋：考虑劳工作业时，脚底可能受尖锐或突出物体穿刺伤害而设计。

- 耐热安全鞋：鞋底加一绝热片，以阻隔地面的热传导到脚底。

- 高处作业用安全鞋：鞋面、鞋底柔软且耐滑，以适应高处作业的移动方便、灵活反应。

- 保护劳工卫生用长统鞋：鞋底、鞋面使用橡胶材料或塑料材料，以用来保护脚部免受酸、碱及化学药品之伤害。

- 无尘鞋：在干净作业环境中使用，用以防止灰尘自鞋中发出。

- 脚背安全鞋：用以保护劳工脚背部、分散坠落物体撞击能量。

四、依安全鞋制造材质区分

- 皮革制安全鞋。

- 橡胶安全鞋。

- 聚月尿泡绵鞋底安全鞋。

- 布制安全鞋。

安全鞋制造商基于不同工作场所，将各类型安全鞋之特性加以组合，而制造出适合各类型作业场所之安全鞋。附录为中国国家标准依其特性而分类之各类型安全鞋。

## 安全鞋选用要领

欲选择最适当的安全鞋，最主要考虑的因素为穿用者在作业环境所会面临的危害。当然，舒适性、款式及耐用性亦在考虑之列。因此，选用适当的安全鞋即在使用者与作业环境间，求得最能保护使用者且能满足使用者的安全鞋。

一般而言，安全鞋必需具备柔软、防湿、防潮及吸汗等功能。坚硬且笨重的安全鞋通常会使使用者感到疲劳；此外使用者亦应考虑到防腐蚀及作业环境可能磨损、撕裂安全鞋的因素。最重要的是在穿用时应遵守制造者的说明及注意事项，正确地使用适当规格等级的安全鞋。

- 鞋底：鞋底必需制作成具有防滑的功能，针对不同的作业环境，鞋底的材质和纹路设计可以增加摩擦力，对防滑可具较佳效果；鞋底亦可制作成具有防震、防止静电及绝缘、防热、防油等功能。防油或其它液体阻绝可在鞋底安全缝合而达成；对于防止穿刺等，可以加一钢质鞋底而达成。

- 护趾钢头：护趾钢头必需有足够的功能防止重且尖锐物质冲撞。其能力可由CNS 6863性能规范。

- 防热：皮革等隔热材料可用以提供防止热、火花、熔融金属的伤害。

- 防水：橡胶或PVC等材料可用来防止水之渗透，但当安全鞋用此种材料作成时，亦因其不透气性，而使得穿戴者感觉不舒服且不卫生。目前已有防止水之渗透、但能让空气进出之材料，使得使用者穿用时感觉较舒服且卫生，然而相对的其价格也比较高。

- 电的危害：必需考虑鞋底绝缘或通电之功能，以防止感电或电殛之危害。

- 尺寸及重量：当穿着太重及太紧的安全鞋时，易导致脚部疾病如霉菌孳生等。安全鞋的重量最好不要超过1kg。

根据前述，依照作业环境危害之类型，选取最佳之安全鞋。图2为其一例。

图 2 安全鞋的选用

表 3安全鞋选用一览表（资料来源：劳工检查员个人防护具选用研讨会讲义）

| 职业别 用途 | 技术、设计事务 | 钢铁、造船 | 机械、重机 | 汽车 | 电气、电力瓦斯 | 化学、石油 | 电子、弱电IC | 制纸、纸浆 | 食品 | 其它一般 | 运输 | 铁路 | 土木、建设 | 电器、电信 | 矿山 | 零售商 | 饮食摊 | 警备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚背安全鞋 |  | ○ | ○ | △ | △ | △ |  | △ |  | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ |  |  |  |
| 耐滑鞋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐水、耐滑鞋 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 热场所作业鞋 |  |  | ○ | △ | △ |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轻快安全鞋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |  | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |  |  |  |
| 静电鞋 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| 静电鞋、清洁用 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| 绝缘橡胶底鞋 |  |  |  |  | ○ |  | △ |  |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  |  |
| 导电鞋 |  |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |
| 防塞鞋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

【注】○：适用     △：限定工作场所

## 各类型安全鞋适用危害种类及场所

一、依中国国家标准，如表4。

表 4 中国国家标准安全鞋种类及适用场所

| CNS | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 6863 | 皮革制安全鞋 | 适用于制造业、矿业、营造业、运输业、货运搬运业、林业等事业场所使用之皮革制安全鞋。 |
| 7757 | 橡胶安全鞋 | 适用于各行业作业人员穿着时能防水并能保护脚趾之橡胶安全鞋。 |
| 8878 | 防止带静电用安全鞋、工作鞋 | 适用于操作可燃性物质（气体、蒸气、液体、粉体等，薄膜、各种喷漆装置、电子零件工作场所对人体产生静电而有可能发生爆炸、火灾、静电等事故、灾害，或者可能引起生产障碍时为防止上述情况而使用之防止带静电皮革制及安全橡胶制之安全鞋、工作鞋。 |
| 12707 | 保护劳工卫生用长统鞋 | 适用于在工作场所内从事于有可能受到酸、碱、化学药品伤害皮肤或经由皮肤吸入人体之工作人员所穿用之保护劳工卫生用长统鞋。 |
| 12708 | 聚月尿泡绵鞋底安全鞋 | 用于制造业、运输业、林业、食品加工业、服务业工作场所穿用之以聚月尿树脂为制成鞋底之安全鞋。 |
| 12709 | 脚背安全鞋 | 适用于保护钢铁业、造船业、矿业、营造业、运输业、物品起重搬运业、林业、钢铁加工业、锻造业、窑业、筑窑业工作场所，尤其从事搬上、卸下重量物体工作人员之脚趾、脚背为目的而使用之皮革制护脚背安全鞋。 |

二、其它种类安全鞋[18]。

1. 长统跖骨防护具

- 跖骨防护为安全鞋设计时之额外保护项目。

- 支撑事物时，跖骨防护用以保护脚背部位。

- 由钢或塑料制成，内充垫合成橡胶海绵(neoprene sponge)垫子或其它弹性材料。

2. 长统防火鞋

- 由防热材料（石绵等）制成，亦可涂上隔热膜或镀铝以防止辐射热危害。

- 建议用途：用以保护足部受高温、火花等伤害。当由石绵制成时，可防止火焰接触之危害。

- 建议使用场合：用于石油精炼场、消防员、表面处理工厂、熔矿业等。

3. 长统防止液体危害鞋

- 用以防止水、化学物质危害，亦可用以隔绝摄氏零度以下温度之危害。

- 当有接触油或油脂之虞时，套筒部分使用合成橡胶或塑料。

- 建议使用场合：矿场、管线及石化厂工人、化学工厂工人、农夫、渔夫、码头工人、采石工人等。

4. 长统高可见度鞋

- 坚固、防酸具荧光表面或涂以亮光黄色颜料，配合同质料的服装以引起劳工注意。

- 建议使用场合：营造事业单位，或工作处于可能为其它工人伤害的环境。

5. 橡胶或塑料长统鞋—防止冻伤及安全钢头

- 设计为劳工暴露于极低洼或长久在低洼下工作环境使用。

- 防水橡胶或人工合成长统鞋，内衬隔冷材料，如塑料尼龙、毛毡等材料。

- 建议使用场合：户外工作暴露于寒冷气候之场所，如码头工、架线工、装配工、营造工。于冷冻设备中工作之工人，如冷冻厂等。

6. 长统靴—橡胶或塑料—防油

- 此种安全鞋高至膝部或臀部，由人工合成橡胶、乙烯基或其它当接触至油时不会劣化的塑料材料制成，这些长统靴可搭配护趾钢头使用。

- 建议使用场合：精炼场、洗衣店、罐头工厂。

7. 长统靴—橡胶或塑料—防滑鞋底

- 由天然或人工合成橡胶制成，由长统靴搭配一个防滑鞋底制成，其材料可以防水及防化学物质，可用于湿滑地板。

- 建议使用场合：营造、钓鱼、石化及食品制作（可搭配或不搭配安全钢头）。

8. 橡胶长统鞋—钢制鞋内底—安全钢头

- 具有安全钢头及钢制鞋内底。

- 用以保护劳工避免因物品坠落、冲撞、尖锐物穿刺所引起之危害伤害。钢制内衬需具有相当之可挠性及需长及整个脚底。

- 建议使用场合：营造、挖沟、铸造、挖矿工人。

9. 长统靴—丢弃式

- 丢弃式长统靴为使用一次即丢弃之安全鞋。适用于在具辐射或其它有害物质场所操作时使用。由聚乙烯制成，可具防水及防化学物质作用。

- 其它型式通常用于要严格控制防止绵绒、灰尘等场所，有一些用于提供防止辐射尘的危害。

10. 长统靴—橡胶或塑料—安全钢头

- 这些橡胶或塑料长统鞋使用钢材及泡状结构以使其具保护及舒适作用。可分长及小腿、大腿或臀部高度之各种型式。具防水功能，能不渗透大部分化学物质及具绝缘效果。具有高防油及油脂劣化能力，大部分具有防滑功能。

- 建议使用场合：矿业、钢铁业、营造业、食品加工业、救火及救灾工作等。

11. 长统靴—橡胶或塑料—防臭氧

- 可用于防护因臭氧而引起的龟裂现象。

- 建议使用场合：营造业、水管工程、食品加工业及一般户外工作。

12. 导电鞋

- 提供保护穿着者在接触至600V以下之电压而产生之危险。如电焊工地使用。

13. 绝缘鞋

- 工作环境易产生大量静电者，如爆竹厂、炸药厂等（中山科学研究院、兵工厂）。人员在开放电旁之工作者（尤其高压电线旁者）。

三、标示：安全鞋于包装上应以适当方法标示下列事项，但2、3、5三项须在本体上标示。

- 规格名称。

- 种类或其代号。

- 鞋之尺寸。

- 制造厂家名称或其代号。

- 制造年、月或其代号。

对于卫生防护用安全鞋应另在长统鞋之包装箱上标示下列事项：

- （规格）标准名称。

- 种类。

- 尺寸。

- 试验药品分类或其它。

- 材料名称。

- 制造厂商名称或其代号。

- 制造年、月或其代号。

- 使用说明书。

每一成品应添附有记载下列事项之说明书：

- 对所耐药品之质量（例如：药品之一览表）[卫生防护用安全鞋用]。

- 关于耐寒、耐热之适当选择基准、使用及保养方法。

- 丢弃标准。

# 相关法规、标准解说

## 相关法规之规定

（注：本节法规已依照目前（八十八年十一月）条文校对修正，故与原技术丛书书面内容有所不同）

| 法规名称 | 条文 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 劳工安全卫生设施规则 | 256 | 雇主使劳工于低压电路从事检查、修理等活线作业时，应使该作业劳工戴用绝缘用防护具，或使用活线作业用器具或其它类似之器具。 |
|  | 257 | 雇主使劳工于接近低压电路或其支持物从事敷设、检查、油漆等作业时，应于该电路装置绝缘用防护装备。但劳工戴用绝缘用防护具从事作业而无感电之虞者，不在此限。 |
|  | 258 | 雇主使劳工从事高压电路之检查、修理等活线作业时，应有左列设施之一： - 使作业劳工戴用绝缘用防护具，并于有接触或接近该电路部分设置绝缘用防护装备。 - 使作业劳工使用活线作业用器具。 - 使作业劳工使用活线作业用绝缘工作台及其它装备，并不得使劳工之身体或其使用中之工具、材料等导电体接触或接近有使劳工感电之虞之电路或带电体。 |
|  | 259 | 雇主使劳工于接近高压电路或高压电路支持物从事敷设、检查、修理、油漆等作业时，为防止劳工接触高压电路引起感电之危险，在距离头上、身侧及脚下六十公分以内之高压电路，应在该电路设置绝缘用防护装备。但已使该作业劳工戴用绝缘用防护具而无感电之虞者，不在此限。 |
|  | 262 | 雇主于劳工从事装设、拆除或接近电路等之绝缘用防护装备时，应使劳工戴用绝缘用防护具、或使用活线用器具、或其它类似器具。 |
|  | 272 | 雇主对于绝缘用防护装备、防护具、活线作业用工具等，应每六个月检验其性能一次，工作人员应于每次使用前自行检点，不合格者应予更换。 |
|  | 277 | 雇主供给劳工使用之个人防护具或防护器具，应依左列规定办理： - 保持清洁，并予必要之消毒。 - 经常检查，保持其性能，不用时并妥予保存。 - 防护具或防护器具应准备足够使用之数量，个人使用之防护具应置备与作业劳工人数相同或以上之数量，并以个人专用为原则。 - 如对劳工有感染疾病之虞时，应置备个人专用防护器具，或作预防感染疾病之措施。 |
|  | 278 | 雇主对于搬运、置放、使用有刺角物、凸出物、腐蚀性物质、毒性物质或剧毒物质时，应置备适当之手套、围裙、裹腿、安全鞋、安全帽、防护眼镜、防毒口罩、安全面罩等并使劳工确实使用。 |
|  | 280 | 雇主对于作业中有物体飞落或飞散，致危害劳工之虞时，应置备有适当之安全帽及其它防护。 |
|  | 285 | 雇主对于熔矿炉、熔铁炉、玻璃熔解炉、或其它高温操作场所，为防止爆炸或高热物飞出，除应有适当防护装置及置备适当之防护具外，并使劳工确实使用。 |
|  | 288 | 雇主对于劳工在作业中使用之物质，有因接触而伤害皮肤、感染、或经由皮肤渗透吸收而发生中毒等之虞时，应置备不浸透性防护衣、防护手套、防护靴、防护鞋等适当防护具，或提供必要之涂敷用防护膏，并使劳工使用。 |
|  | 289 | 雇主对于从事输送腐蚀性物质之劳工，为防止腐蚀性物质之飞溅、漏泄或溢流致危害劳工，应使劳工使用适当之防护具。 |
| 高温作业劳工作息时间标准 | 6 | 劳工于操作中须接近黑球温度五十度以上高温灼热物体者，雇主应供给身体热防护设备并使劳工确实使用。 前项黑球温度之测定位置为劳工工作时之位置。 |
| 四烷基铅中毒预防规则 | 5 | 雇主使劳工从事第二条第一项第一款规定之作业时，依下列规定：（注：将四烷基铅混入汽油或将其导入储槽之作业） 四、应供给作业劳工不渗透性防护围裙、不渗透性长统手套、不渗透性长靴及有机气体用防毒面罩，并使其确实使用。 |
|  | 6 | 雇主使劳工从事第二条第一项第二款规定之作业时，依下列规定：（注：修护、改装、拆卸、组配、破坏或搬运前款作业使用之装置之作业） 二、应供给作业劳工不渗透性防护围裙，不渗透性长统手套、不渗透性长靴及有机气体用防毒面罩，并使其确实使用。但雇主或工作场所负责人认为作业劳工不致受四烷基铅污染或无吸入其蒸气之虞时；不在此限。 |
|  | 7 | 雇主使劳工从事第二条第一项第三款规定有关四烷基铅用储槽作业时，依下列规定：（注：处理内部被四烷基铅或加铅汽油污染或有被污染之虞之储槽或其它设备之作业） 九、应供给从事第一款至第五款作业劳工不渗透性防护衣着、不渗透性长统手套、不渗透性长靴、防护帽及输气管面罩，并使其确实使用。 十、应供给从事第一款至第五款有关措施之作业劳工及第八款监视作业劳工不渗透性防护衣着、不渗透性长靴及有机气体用防毒面罩。但雇主或工作场所负责人认为作业劳工不致受四烷基铅污染或无吸入其蒸气之虞时，不在此限。 |
|  | 8 | 雇主使劳工从事第二条第一项第三款规定有关加铅汽油用储槽作业时，依下列规定：（注：处理内部被四烷基铅或加铅汽油污染或有被污染之虞之储槽或其它设备之作业） 七、应供给从事第一款至第三款作业劳工不渗透性防护衣着、不渗透性长统手套、不渗透性长靴、防护帽及输气管面罩，并使其确实使用。 八、应供给第一款至第三款有关措施之作业劳工及第六款监视作业劳工不渗透性防护衣着、不渗透性长靴及有机气体用防毒面罩。但雇主或工作场所负责人认为作业劳工不致受四烷基铅污染或无吸入其蒸气之虞时，不在此限。 |
|  | 9 | 雇主使劳工从事第二条第一项第四款规定之作业时，依下列规定：（注：处理含有四烷基铅或加铅汽油之残渣、废液等之作业） …… 雇主应供给前项作业之劳工不渗透性防护衣着、不渗透性长统手套、不渗透性长靴，对于以人工从事残渣移入或排出容器作业劳工，并应供给有机气体用防毒面罩，并使其确实使用。残渣、废液等废弃物之清除及处理依环境保护有关法令规定办理。 |
|  | 10 | 雇主使劳工从事第二条第一项第五款规定之作业时，依下列规定：（注：处理存有四烷基铅之桶或其它容器之作业） 二、雇主应供给前款作业劳工不渗透性防护衣、不渗透性防护手套、不渗透性防护长靴及有机气体用防毒面罩，并使其确实使用。但对于前款以外之作业劳工应供给不渗透性防护手套，并使其确实使用。 |
|  | 12 | 雇主使劳工于地下室、船舱、坑井或通风不充分之场所，从事第二条第一项第七款规定之作业时，依下列规定：（注：清除被四烷基铅或加铅汽油污染或有被污染之虞之物品或场所之作业） 四、应供给非以动力换气作业之劳工不渗透性防护衣着，不渗透性防护手套、不渗透性防护长靴、防护帽及输气管面罩或有机气体用防毒面罩，并使其确实使用。 五、应供给换气作业以外之作业劳工不渗透性防护衣着、不渗透性长统手套、不渗透性长靴、防护帽及输气管面罩，并使其确实使用。 |
|  | 24 | 雇主使劳工从事四烷基铅作业时，对于防护具依下列规定： 一、每天作业前应确认防护具之状况，发觉防护具有异常时应予整补或更换。 …… 三、作业完毕时，应确认劳工使用之防护具、工作衣、器具等之状况。认有四烷基铅或加铅汽油污染者，应予清除或以其它方法妥善处理。 雇主使劳工从事四烷基铅作业时，应于作业场所外设置存放防护具、工作衣等之金属材质保管设备，并与其它衣物隔离保管。 |
| 特定化学物质危害预防标准 | 30 | 雇主对制造、储存或处置特定化学物质等之设备，或储存可生成特定化学物质等物质之储槽等，因改造、修理或清扫等而拆卸该设备或必须进入该设备等内部作业时，应依左列规定： 十一、供絟从事该作业之劳工穿着不浸透性防护衣、防护手套、防护长鞋、呼吸用防护具等个人防护具。 |
|  | 53 | 雇主对制造、处置或使用特定化学物质等之作业场所，应依左列规定置备必要防护具，并保持其性能及清洁。 二、为防止劳工于该作业场所接触该物质等引起皮肤障害或由皮肤吸收引起健康危害，应置备必要之不浸透性防护衣、防护手套、防护鞋及涂敷剂等。 |
| 船舶清舱解体劳工安全规则 | 10 | 雇主对所有进入清舱作业场所之人员，均应使其穿戴安全帽、安全鞋及工作服。 |

## 安全鞋中国国家标准性能要求

现有安全鞋国家标准共有六种，分别是皮革制安全鞋(CNS 6863)、橡胶安全鞋(CNS 7759)、防止静电用安全鞋、工作鞋(CNS 8878)、保护劳工卫生用长统鞋(CNS 12707)、聚月尿泡绵鞋底安全鞋(CNS 12708)及脚背安全鞋(CNS 12709)，其性能测试要求如图3与表 5。

表 5 安全鞋性能试验与及其标准表

| 性能测试类别 | 重作业用(H) | 普通作业用(S) | 轻作业用(L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 鞋头压扁试验 | 用压扁试验机，在下列荷重下，作用于鞋底及护趾钢头，使钢头间间隙不得小于15mm方为合格。 |  |  |
|  | 13.7kgf | 10.8kgf | 4.4kgf |
| 耐冲击试验 | 用冲击试验装置，以23kg之钢制重锤在下列高度自由落下，使钢头间间隙不得少于15mm方为合格。 |  |  |
|  | 450mm | 300mm | 120mm |
| 鞋底与鞋面之剥离试验 | 用剥离试验装置将护趾钢头与拆下后之鞋底及鞋面先端以相反方向拉伸（拉伸速率20mm/min）至鞋后跟为止，其粘着力应具下列数值以上方为合格。 |  |  |
|  | 30kgf | 25kgf | 25kgf |
| 耐穿透试验 | 用压迫试验机，将钉子垂直作用于鞋底，看在多少荷重下贯穿，其合格标准需在50kgf以上。 |  |  |
| 鞋底抗拉试验 | 用抗拉试验机试验鞋底抗拉强度及伸长率应在下列数值以上。 |  |  |
|  | 140kgf/cm2 | 140kgf/cm2 | 100kgf/cm2 |
|  | 300% | 300% | 200% |
| 鞋底撕裂试验 （撕裂强度） | 35 kgf/cm2以上 | 35 kgf/cm2以上 | 30 kgf/cm2以上 |
| 鞋底折弯试验 | 不得折断 | 不得折断 | 不得折断 |
| 老化试验（抗拉强度降低率%） | 15以下 | 15以下 | -- |
| 鞋底硬度试验(Hs) | 60以上 | 60以上 | 50以上 |
| 耐油试验 体积变化率% | +10 -0 | +10 -0 | +30 -0 |
| 鞋底最薄处之厚度 | 3.5mm以上 | 3mm以上 | 2.5mm以上 |
| 银面裂痕试验厚度 | 有银面的鞋头表面以下列条件实施试验，不得有银面裂痕；另外无银面之鞋在同条件下试验其表面也不得有异常（试验条件：高度在6.0公厘以上，荷重在15N以上）。 |  |  |
|  | 1.5mm以上 | 1.5mm以上 | 1.5mm以上 |

图 3 安全鞋性能试验图

## 国外相关法规标准

一、英国

| BS 953 | 1979 | Methods of test for safety and protective footwear |
| --- | --- | --- |
| BS 1870 |  | Footwear Safety footwear |
|  | 1979 | Part 1: Specification for safety footwear other than all-rubber and all-plastics moulded types |
|  | 1976 | Part 2: Lined rubber safety boots |
|  | 1981 | Part 3: Specification for polyvinyl chloride moulded safety footwear |
| BS 2373 | 1956 | Fireman’s leather boots |
| BS 4676 | 1983 | Specification for gaiters and footwear protection |
| BS 4972 | 1973 | Specification for women’s protective footwear |
| BS 5145 | 1977 | Specification for lined industrial rubber boots |
| BS 5451 | 1977 | Specification for electrically conducting anti-static rubber footwear |
| BS 5462 | 1977 | Specification for lined rubber boots with protective (penetration resistant) midsoles |
| BS 6159 |  | Polyvinyl chloride boots |
|  | 1987 | Part 1: Specification for general industrial lined or unlined boots |

二、ISO

| ISO 2023 | 1973 | Lined industrial rubber footwear |
| --- | --- | --- |
| ISO 2024 | 1981 | Rubber footwear, lined conducting -Specification |
| ISO 2025 | 1972 | Lined industrial rubber boots with general purpose oil resistance |
| ISO 2251 | 1991 | Lined anti-static rubber footwear- Specification |
| ISO 2252 | 1983 | Rubber footwear, lined industrial, for use at low temperatures |
| ISO 4643 | 1992 | Moulded plastics footwear – Lined or unlined poly (polychloried) boots for general industrial use – Specification |
| ISO 5423 | 1992 | Moulded plastics footwear – Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use – Specification |
| ISO 6110 | 1992 | Moulded plastics footwear – Lined or unlined poly (polychloried) industrial boots with chemical resistance – Specification |
| ISO 6111 | 1992 | Rubber footwear – Lined or unlined rubber industrial boots with chemical resistance |
| ISO 6112 | 1992 | Moulded plastics footwear – Lined or unlined polyurethane industrial boots with general–purpose resistance to animal fats and vegetable oil – Specification |
| ISO 6910 | 1992 | Moulded plastics footwear – Lined or unlined polyurethane industrial boots with general–purpose resistance to animal fats and vegetable oil – Specification |
| ISO 7232 | 1986 | Rubber or plastic footwear – Antistatic sandals, sabots and clogs |
| ISO/TR 11220 | 1993 | Footwear for professional use – Determination of slip resistance |

# 安全鞋的维护及检查方法

## 安全鞋的维护

安全鞋应该维持于良好状况，并且要定期检查，若发现有磨损或劣化现象，则应该予以丢弃。鞋带应该时常检查，若必要的话，应该予以置换。若有物体穿刺入鞋底内，必须予以除去。缝合线应该检查是否松动、磨损或断裂。对于新购安全鞋上层部分喷涂硅树脂或喷涂保护蜡将能促进防湿功能。

## 安全鞋使用时应注意事项

- 鞋子也要有休息日。一双鞋每日穿，不如两双鞋交互穿较能耐久，并保存在干燥的地方。

- 新品时，即要加以整修，当天的脏污（油污等）要当天清除，同时要防止损伤或脏污，并且在新鞋上擦拭保皮油。

- 要补给防水性，皮革含水后会变硬，寿命也会缩短，要经常擦保皮油等，以补给防水性。

- 潮湿时要晾干。皮革最重要的是不要让它潮湿。如果弄湿了，要在通风良好的地方晾干，再擦上保皮油或鞋油等。

- 当共享一双安全鞋时，此安全鞋应当定期消毒、清洁，以免传染疾病。

- 当穿用太紧且太重的安全鞋时，易使脚部孳生霉菌如香港脚等。

- 防止带静电用安全鞋、工作鞋使用时应注意下列事项：

- 地板面之泄漏阻抗极大时（1010以上），是不能期望其防止带静电效能。

- 鞋底加有附着绝缘物质（如油漆、塑料等）时，不能期望其防止带静电效能。

- 为防止人体带静电为目的，不能与通电部接触。

- 穿用后宜于每经过一段时间必须按中国国家标准之标准试验方法确认其尚有防止带静电功能。

- 为维持静电鞋之防止带静电功能，不得擅自改造内部构造及使用绝缘性之鞋垫。

- 不得穿用太厚之袜子。

## 安全鞋检查及制定标准

- 为了正确使用安全鞋而且长时期维持其机能，需要每日习惯地加以检查与整修。为安全起见，下列六个检查点应确实执行：

- 鞋带扣眼是否松脱？

- 鞋带是否绑紧？

- 皮革是否有破裂？

- 先芯是否露出来？

- 鞋底是否磨灭？

- 整修是否十分澈底？

- 安全鞋检查及判定基准：如表6。

表 6 安全鞋检查及判定基准

| 检查摘要 | 判定基准 |
| --- | --- |
| - 钢头是否压扁或冲击现象 | 鞋头高度已低于正常10mm以上（正常值在33mm以上）鞋头已有破损的状况，钢头有锈蚀状况即应加以更换。 |
| - 上皮革是否破损、裂痕 | 先芯或皮革有露出或损坏时应予以更新；鞋面厚度必须均匀，不得有瑕疪、缺陷。H及S型厚度应在1.5mm以上，L型应在1.2mm以上。 |
| - 接缝是否分裂、线脱落 | 接缝处已断裂或线脱落，则应予更换补修。 |
| - 鞋底是否磨损 | 鞋底橡胶有硬化或磨损达到H型3.5mm、S型3.0mm及L型2.5mm以上时，则应予更换。 |
| - 鞋底是否龟裂、老化 | 鞋底有龟裂、穿孔、硬化等现象时，则应予以更换。且若失去防滑功能，即鞋底纹路磨平时，即应更换。 |
| - 鞋带、鞋眼是否正常 | 鞋带线已分叉、断裂者，则应予更换。鞋眼若已穿孔、破坏，则应补换。 |
| - 鞋内底是否破损 | 鞋内底若已破洞、裂开，则应予更换。 |

# 附录

## 一、皮革制安全鞋的种类

表 7 皮革制安全鞋的种类

| 作业性质分类 | 符号 | 耐铁钉穿透性 | 功能记号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重作业用 | H | 需要 | A |
| 普通作业用 | S | 不需要 | B |
| 轻工作用 | L |  |  |

资料来源：中国国家标准

## 二、橡胶安全鞋的种类

表 8 橡胶安全鞋的种类

单位：mm

| 部位别 类别 | 表底 |  | 靴身 | 靴身 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不着地部 | 着地主要部（包括靴底纹峰） |  |  |
| 长统靴 | 2.8以上 | 8.0以上 | 1.2以上 | -- |
| 短统靴 | 2.5以上 | 7.0以上 | -- | 1.2以上 |

资料来源：中国国家标准

## 三、防止带静电用安全鞋、工作鞋的种类

表 9 防止静电用安全鞋、工作鞋的分类

| 种类 |  | 防止带静电性能等级 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 皮革制 | 静电安全鞋 | 1种 | AS-1LS |
|  |  | 2种 | AS-2LS |
|  | 静电工作鞋 | 1种 | AS-1LW |
|  |  | 2种 | AS-2LW |
| 全橡胶制 | 静电安全鞋 | 1种 | AS-1RS |
|  |  | 2种 | AS-2RS |
|  | 静电工作鞋 | 1种 | AS-1RW |
|  |  | 2种 | AS-2RW |

资料来源：中国国家标准

注：表中所列符号代表字义如下：

| AS | Anti-Electrostatic之简略。 |
| --- | --- |
| LS | CNS 6863（皮革制安全鞋）标准中所规定之有护趾钢头之V式、C式及I式（G式除外）制法制成之防止带静电用安全鞋，即Leather Safety Shoes之简称。 |
| RS | CNS 7759橡胶安全鞋，标准所规定之有护趾钢头之防止带静电用安全鞋，即Rubber Safety Shoes之简称。 |
| LW | CNS 6863所规定安全鞋中未装护趾钢头之防止带静电用工作鞋。即Leather Safety Shoes之简称。 |
| RW | CNS 6863所规定安全鞋中未装护趾钢头之防止带静电用工作鞋。即Rubber Safety Shoes之简称。 |
| 1 | 防止带静电性能第一种。 |
| 2 | 防止带静电性能第二种。 |

## 四、保护劳工卫生用长统鞋的种类

长统鞋分为橡胶制（天然橡胶及合成橡胶）及塑料制两种。就其质量及用途按其对酸、碱、矿植物油、有机溶剂等（以下简称为药品）之不渗透性分类如表10。

表 10 长统鞋试验用药品分类

| 符号 | 试验用药品名 | 参考 |
| --- | --- | --- |
| A-1 | 15%硫酸，特级硫酸用纯水稀释（试药） | 无机酸类 |
| A-2 | 80%硫酸，特级硫酸用纯水稀释 |  |
| A-3 | 37%盐酸，盐酸试药特级 |  |
| A-4 | 15%硝酸，硝酸试药，特级用纯水稀释 |  |
| A-5 | 60%硝酸，特级 |  |
| A-6 | 40%氟化氢酸，氟化氢酸试药特级用纯水稀释 |  |
| B-1 | 20%氢氧化钠溶液，氢氧化钠特级用纯水稀释 | 碱类 |
| B-2 | 28%氨水，氨水试药特级 |  |
| C-1 | 机油，透平油加添物透平油2号 | 矿、植物油 |
| D-1 | 苯，苯试药1级 | 芳香族碳氢化物、 酚类 |
| D-2 | 甲苯，甲苯试药1级 |  |
| D-3 | 二甲苯，二甲苯试药1级 |  |
| D-4 | 苯乙烯，styrene |  |
| D-5 | 间—甲酚，间—甲酚试药1级 |  |
| E-1 | 正丁醇，正丁醇试药1级 | 醇类 |
| E-2 | 异丙醇，异丙醇试药1级 |  |
| E-3 | 甲醇，甲醇试药1级 |  |
| F-1 | 乙醚，乙醚试药1级 | 醚类 |
| F-2 | 乙二醇甲醚，ethylene glycol monomethyl ether试药1级 |  |
| F-3 | 乙二醇丁醚，ethylene glycol monobutyl ether试药1级 |  |
| G-1 | 丙酮，丙酮试药1级 | 酮类 |
| G-2 | 甲基异丁酮，methyl isobutyl ketone试药1级 |  |
| H-1 | 1,2-二氯乙烷，1,2-dichloroethane试药1级 | 氯化烃类 |
| H-2 | 四氯化碳，四氯化碳试药1级 |  |
| H-3 | 馏分(145-148℃) 95vol%以上之1,1,2,2-四氯乙烷，CNS_____ 1,1,2,2-tertachloroethane试药 |  |
| I-1 | 乙酸异戊酯，isoamyl acetate试药特级 | 酯类 |
| I-2 | 馏分(152-160℃) 95vol%以上之乙二醇乙酸乙酯CNS_____ ethylene glycol monoethyl acetate |  |
| J-1 | 正己烷，正己烷试药特级 | 脂肪族烃类 |
| K-1 | 1,4-环氧二乙烯diethylene dioxide试药特级 | 杂环族碳化物 |
| L-1 | 95%以上之醋酸（冰醋酸），acetic acid试药特级 | 有机酸类 |
| M-1 | 二甲基甲酰胺，N,N-dimethyl formamide试药特级 | 酰胺类 |
| Z-1 | 二硫化碳，carbon disulfide试药特级 | 其它 |
| Z-2 | 8%三氧化铬水溶液，chrome trioxide，无水铬酸试药1级溶解于纯水之溶液 |  |

注：1. 本表所列以外之试验药品由当事者双方协议订定之。

2. 在参考栏中大致以无机酸类、碱类等予以区别，这仅以参考，而并非指所有无机酸类、碱类。长统鞋均有不渗透性，对参考栏之化学物质而言，试验用药品名栏中之药品以CNS 12707 8.2节之规定进行不渗透性试验，合格者给予符号列入符号栏。例如对15%硫酸之不渗透性试验合格者给予A-1符号；对15%硫酸试验不合格面对80%硫酸之不渗透性试验合格者则予以A-2符号；对两者都合格者就以A-1~2符号列之。

## 五、聚月尿泡绵鞋底安全鞋的种类

表 11 聚月尿泡绵鞋底安全鞋的种类

| 种类 | 符号 |
| --- | --- |
| 普通作业用 | PU-S |
| 轻工业用 | PU-L |

资料来源：中国国家标准

## 六、脚背安全鞋的种类

表 12 脚背安全鞋的种类

| 种类 | 型式 | 符号 |
| --- | --- | --- |
| 固定式 | 将脚背保护片固定装在安全鞋上者 | 脚背I |
| 装卸式 | 利用安全鞋之鞋带等将脚背保护片装在安全鞋上可以卸下装上者 | 脚背II |

资料来源：中国国家标准

# 参考数据

- 行政院劳工委员会，83年劳动场所个人防护用具选用研讨会，行政院劳工委员会，台北，民国八十三年五月。

- 行政院劳工委员会，「一般安全卫生」，行政院劳工委员会，台北，民国七十八年十二月。

- 行政院劳工委员会劳工安全卫生研究所，「劳工安全防护具（安全鞋及安全带）使用后性能变异之研究」，行政院劳工委员会劳工安全卫生研究所，台北，民国八十二年六月。

- 行政院劳工委员会，劳工检查员个人防护具选用研讨会讲义，行政院劳工委员会，台北。

- 中国国家标准，「聚月尿泡绵鞋底安全鞋」，经济部中央标准局，台北，民国七十九年五月。

- 中国国家标准，「橡胶安全鞋」，经济部中央标准局，台北，民国七十九年五月。

- 中国国家标准，「脚背安全鞋」，经济部中央标准局，台北，民国七十九年五月。

- 中国国家标准，「保护劳工卫生用长统鞋」，经济部中央标准局，台北，民国七十九年五月。

- 中国国家标准，「皮革制安全鞋」，经济部中央标准局，台北，民国八十二年一月。

- 中国国家标准，「防止带静电用安全鞋、工作鞋」，经济部中央标准局，台北，民国七十九年五月。

- 行政院劳工委员会，「劳工检查法规解释汇编」，行政院劳工委员会，台北，民国七十七年六月。

- 行政院劳工委员会，「劳工安全卫生法规暨解释汇编」，行政院劳工委员会，台北，民国八十三年四月。

- 行政院劳工委员会，劳工安全卫生设施规则，行政院劳工委员会，民国八十三年六月。

- Luigi Parmeggiani, “Encyclopaedia of Occupational Health and Safety” Vol. 3rd, International Labour Office.

- Health and Safety Executive, “Personal Protective Equipment at Work”, H.S.E., 1992.

- Malcolm Dewis LLB, NIOSH, and Jeremy Stranks MSC, MIEH, FIOH, “Tolley’s Health and Safety at Work Handbook”, 2nd ed., Tolley Publishing Company Limited.

- Raoul Grongvist, Mikko Hirvonen and Ari Tuusa, “Slipperiness of the shoe-floor interface; Comparison of objective and subjective assessments”, Journal of Applied Ergonomics, 1993, 24(4), 258-262.

- A. M. Best Company, “Best’s Safety Directory, Industrial Safety, Hygiene, Security”, A. M. Best Company, New York.

- 中央劳动灾害防止协会，「安全卫生保护具        」，中央劳动灾害防止协会，日本东京，1992。

- 中华民国工业安全卫生协会，「个人防护具」，中华民国工业安全卫生协会，台北，民国八十一年六月。